5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство проверки указателей напряжения 6,10 кВ УПУН-М

зав. № ________________соответствует техническим условиям

ТУ РА 16089462.5506-2008 и признан годным для эксплуатации.

ОТК________________________________

Дата выпуска________________________

6. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

1.Транспортирование устройства может производиться любым видом транспорта, при этом должны быть приняты меры, предохраняющие устройство от механических повреждений и попадания влаги. Условия транспортирования-средние по ГОСТ 23216.

2.Хранение устройства по группе условий 2 ГОСТ 15150, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей.

7. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства УПУН-М требованиям

ТУ РА 16089462.5506-2008  и “Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках” М.2003,при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации -24месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения-12месяцев со дня отпуска потребителю.

8.СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Устройство УПУН-М драгоценных металлов не содержит.

УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ УКАЗАТЕЛЕЙ

НАПРЯЖЕНИЯ     6, 10 кВ

УПУН-М

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Устройство проверки указателей напряжения УПУН-М предназначено для проверки работоспособности указателей 6, 10кВ всех типов.

1.2 Принцип действия устройства основан на преобразовании механической энергии в электрические сигналы(пъезоэлемент).

Конструкция прибора обеспечивает возможность проверки указателей напряжения 6-10кВ с контакт-наконечником в виде штыря, крюка или вилки.

2. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Рабочее положение-любое.

2.2 Климатическое исполнение- УХЛ 4.2.

2.3 Для проверки работоспособности указателя необходимо ,касаясь контакт-наконечником указателя напряжения металлического контакта, в виде тарелки, расположенного на торцевой части устройствa проверки,часто и интенсивно нажимать на кнопку, расположенную на боковой поверхности устройства, при этом исправный указатель напряжения должен подавать световые(акустические) сигналы или возникает отчетливое свечение индикатора в зависимости от типа контролируемого указателя.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение на выходе                                                  -1.5-2  кВ

Габаритные размеры,мм                                               ------

Масса,кг                                                                                -0,15

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: собственно устройство, техническое описание и инструкция по эксплуатации, чехол.